Természetes olaj és ólommentes szárazanyag bázisú keményviasz-olaj.

Tulajdonságok

Sűrűség: 	20°C-on kb. 0,84 g/cm³

Fényességi fok: 	selyemmatt

Lobbanáspont: 	kb. 44°C

Kiszerelés: 	0,75; 2,5 és 20 literes fehérbádog göngyöleg

Színárnyalat: 	enyhén barnás egyedi színárnyalat

Felhasználási terület

Az Aidol Hartwachs-Öl-t beltérben használjuk, különösen fapadlókon és lépcsőkön alkalmazható.

Értékes masszív fából készült bútorok, konyhai munkalapok, faburkolatok, szegélylécek és parafa felületek ápolására.

Tulajdonságok

A készítmény színtelen és csaknem minden fafajtához használható.

Mélyen behatol a fába és kihangsúlyozza annak természetességét. Impregnáló hatására a fa felülete taszítja a szennyeződést és jól tapadó védőréteget képez.

A készítmény megfelel a DIN 68 861-es szabvány 1 C csoport, valamint a DIN EN 71-3-as szabvány vegyi igénybevételre vonatkozó előírásainak. Az Aidol Hartwachs-Öl a 2004 augusztusi „Öko-teszt”-en nagyon jó minősítést kapott.

Felhasználási mód

Meg kell különböztetnünk a következőket:

1. Lerakott fa/parafa járópadlók

csiszolását csiszológéppel végezzük.

A végső csiszolást 100-120-as szemcseméretnél finomabbal végezzük.

Ezután az Aidol Hartwachs-Öl-t laposecsettel gondosan bedörzsöljük.

Nagyobb felületeken nagy segítség az egytárcsás, fehér polírozókorongos gép.

Az éjszakai száradás után jöhet a második bevonatréteg. Köztes csiszolás nem szükséges; kérésre egytárcsás, bézsszínű korongos géppel átdolgozhatjuk a felületet.

2. Fa lépcsőfokok, munkalapok stb.

végső csiszolását 120-as szemcsemérettel végezzük. Az Aidol dur Hartwachs-Öl-t laposecsettel vigyük fel és gondosan dörzsöljük be. A bedörzsöléshez fehér korongot is használhatunk, de ügyeljünk arra, hogy nem maradjon felesleges anyag a felületen.

3. Bútorok, kisebb fából készült tárgyak

csiszolását 180-as szemcsemérettel végezzük.

Az Aidol Hartwachs-Öl-t ecsettel vagy gézlabdával vigyük fel.

Minden felületre érvényesek a következők: Figyelni kell arra, hogy ne maradjon fölösleg a felületen. Erre különösen nem nedvszívó helyeken kell vigyázni, különben a száradás elhúzódhat. Az éjszakai száradás után általában ajánlott egy második réteg Aidol Hartwachs- Öl felvitele is. Az aljzat nedvszívó képességét befolyásolja a csiszolás. minél finomabb a csiszolás, annál kevesebb Aidol Hartwachs-Öl-t képes magába szívni a fa és annál kisebb lesz a védettség elérhető hatásfoka is.

Próbafestéssel ellenőrizzük a színárnyalatot és az alappal való összeférhetőséget.

Tudnivalók

Az Aidol Hartwachs-Öl-t kizárólag rendeltetésszerűen és a használati utasításban leírtak szerint használjuk!

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Ne tároljuk együtt élelmiszerrel vagy takarmánnyal!

Belső terekben való felhasználásakor gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről! Az Aidol Hartwachs-Öl-lel nem szabad nitrolakk (NC) tartalmú lakkokkal és lakkpácokkal azonos szóróberendezésben dolgozni. Fennáll az öngyulladás veszélye (VBG Berufsgenossenschaft 23 § 12).  Az Aidol Hartwachs-Öl -lel szennyezett textíliák (tisztítórongy, munkaruha) hajlamosak az öngyulladásra, ezért tűzálló szeméttárolókban gyűjtsük, majd ártalmatlanítsuk őket.

Tisztítás és ápolás

A szennyeződést, port, homokot hajkefével vagy rojtos seprűvel rendszeresen le kell takarítani a lépcsőkről és a padlóról. Felmosáshoz a 0687-es cikkszámú Aidol Hartwachs-Polish készítményt ajánljuk, amely ápol és segít megőrizni a lépcső és a padló állagát.

Munkaeszközök és tisztításuk

Gézlabda, oszlató kefe, ecset. A munkaeszközöket használat után azonnal Aidol-Buntlack-Verdünner (cikkszám: 1345) higítóval tisztítsuk.

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet nagyban függ a faanyag nedvszívóképességétől és a végső csiszolástól.  kb. 10 - 50 ml/m²

Száradás

kb. 12 - 16 óra 20°C-on, 65%-os páratartalom mellett. A nem nedvszívó részeken lévő festékfelesleg és az alacsony hőmérséklet miatt a száradás elhúzódhat.

Tárolhatóság

Zárt, eredeti göngyölegben száraz és hűvös helyen legalább 1 évig tárolható.

Biztonsági adatok

A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:

tűzveszélyes

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

S 23 A keletkező gázt/aeroszolt nem szabad belélegezni.

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

S 53 Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges.

Termékkód: Ö 60

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A termék maradékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Gondoskodni kell a teljesen maradványmentes csomagolóanyagok újrahasznosításáról.

Környezetvédelem

Nem juthat természetes vizekbe, a talajba vagy a csatornahálózatba!

VÍZSZENNYEZÉS SZERINTI BESOROLÁS (NÉMETORSZÁG): WGK 1

Jelölés

GefStoffV: -/-

GGVSE/ADR: -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze.

Mivel az alkalmazás és a feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli.

Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek.

Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a korábbi kiadások.