Önmagában fényes, vízbázisú padlóápoló zárólakkal kezelt felületekre.

Termékjellemzők

Sűrűség:20°C-on kb. 1,0 g/cm³

Viszkozitás:hígfolyós

Szag:enyhe

Kiszerelés:1 literes fehérbádog göngyöleg

Színárnyalat:színtelen

Felhasználási terület

Fapadlózatok, zárt pórusú lakkozott parafaburkolatok, PVC és linóleum padlóburkolatok, laminát & készparketták , terméskő & műkő padlózatok első és mindennapos ápolására.

Sportpadlózatokhoz is használható.

Tulajdonságok

Az Aidol Treppen- & Parkettpflege olyan önmagában fényes padlóápolószer, amelyet záróréteggel ellátott fafelületek különleges ápolási igényeire fejlesztettek ki. A készítmény kopás- és csúszásállóvá, por- és szennyeződés-taszítóvá teszi a felületet.

Az Aidol Treppen- & Parkettpflege csúszósúrlódási együtthatója 0,4-0,6, emiatt sportcsarnokok záróréteggel ellátott fapadlózatainak ápolására is alkalmas.

Felhasználási mód

Használat előtt jól fel kell rázni. Seprűvel, rojtos seprűvel (moppal) vagy

porszívóval tisztítsuk meg a kezelendő felületet.

Az első ápolás a fapadlózat zárórétegének kialakítása után nagyjából egy héttel történjen. Az Aidol Treppen- & Parkettpflege-t higítatlanul, puha, nem rojtosodó kendővel, vékonyan hordjuk fel.

Az anyagszükséglet kb. 30-40 ml/m².

A mindennapos tisztítás-faápolás esetén kb. 250 ml Aidol Treppen- & Parkettpflege-t (=nagyobb vizespohárral) adjunk 10 l felmosóvízhez (=1 felmosóvödörnyi). A padlót jól kicsavart, nyirkos, nem rojtosodó felmosóronggyal töröljük át. Az Aidol Treppen- & Parkettpflege száradás után fénylik, nem kell átpolírozni.

Tudnivalók

A záróréteggel frissen ellátott fapadlót csak egy hét elteltével szabad a készítménnyel kezelni, hogy a lakknak legyen ideje kikeményedni.

A fapadlót soha ne áztassuk el, mert a víz megduzzasztja és tönkreteszi a fát.

Nedves kendőt vagy vizes rongyot soha ne felejtsünk a záróréteggel ellátott fa felületen, mert foltosodást okoznak. A zárórétegnek elég zártnak kell lennie, különben a feltört helyeken a

beszivárgó víz miatt a fa elszürkülhet.

Anyagszükséglet

Az első alkalommal 1 liter Aidol Treppen- & Parkettpflege 25 -30 m² fa ápolására elegendő.

A mindennapos tisztítás-faápoláskor kb. 250 ml Aidol Treppen- & Parkettpflege-t  adjunk 10 l vízhez.

Tárolhatóság

Zárt, eredeti göngyölegben száraz, hűvös és fagymentes helyen legalább 12 hónapig tárolható.

Biztonsági adatok

Feldolgozáskor és tároláskor tartsuk be a szokásos óvintézkedéseket.

Termékkód: W1

Hulladékkezelés és ártalmatlanítás

A termék maradékait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Gondoskodni kell a kiürült csomagolóanyagok újrahasznosításáról.

Környezetvédelem

Nem juthat természetes vizekbe, a talajba vagy a csatornahálózatba!

VÍZSZENNYEZÉS SZERINTI BESOROLÁS (NÉMETORSZÁG): WGK 1

Jelölés

Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet (GefStoffV): -/-

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítása (GGVSE/ADR): -/-

A fenti adatokat gyártónk a fejlesztések és az alkalmazástechnika legújabb vívmányai alapján állította össze.

Mivel az alkalmazás és a feldolgozás illetékességi körünkön kívül esik, a gyártót az adatlap tartalmára nézve semmilyen felelősség nem terheli. Az adatlapon nem szereplő vagy attól eltérő adatok esetén az anyacég írásos jóváhagyása szükséges.

Általános üzleti feltételeink mindenkor érvényesek. Jelen műszaki adatlap megjelenésével érvényüket vesztik a korábbi kiadások.